Gaudi2D 苍穹大模型推理效果测试报告

## 一. 引言

### 测试背景和目的

本次测试旨在评估Gaudi2在大语言模型推理任务中的硬件性能。通过对比Gaudi 2在处理不同尺寸的大语言模型时的表现，测试团队希望深入了解它们在计算能力、延迟和吞吐量等方面的差异。此测试将为选择最适合特定应用场景的硬件提供数据支持，同时也为未来的系统优化提供参考依据。

## 二. 测试准备

### 1. 硬件配置

- Gaudi2D 的硬件规格

| CPU | Xeon 8480+ * 2 |
| --- | --- |
| Memory | DDR5 64GB * 32 |
| GPU | Gaudi HL-225D * 8 |
| Network | 200G CX6 NIC * 8 |

### 2. 软件环境

- 操作系统和版本

| Pretty Name | Ubuntu 22.04.2 LTS |
| --- | --- |
| Name | Ubuntu |
| Version ID | 22.04 |
| Version | 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish) |
| Version Codename | jammy |
| ID | ubuntu |
| ID Like | debian |

- 驱动程序和依赖库版本

| #### HL-SMI Version | #### hl-1.17.0-fw-51.3.0 |
| --- | --- |
| #### Driver Version | #### 1.17.0-28a11ca |

## 三. vllm 框架适配深度

### 1. 功能支持与限制

#### 支持的功能列表

- Offline batched inference

- Online inference via OpenAI-Compatible Server

- HPU autodetection - no need to manually select device within vLLM

- Paged KV cache with algorithms enabled for Intel Gaudi accelerators

- Custom Intel Gaudi implementations of Paged Attention, KV cache ops, prefill attention, Root Mean Square Layer Normalization, Rotary Positional Encoding

- Tensor parallelism support for multi-card inference

- Inference with HPU Graphs for accelerating low-batch latency and throughput

#### 2. 当前存在的限制或不足

- Beam search

- LoRA adapters

- Attention with Linear Biases (ALiBi)

- Quantization (AWQ, FP8 E5M2, FP8 E4M3)

- Prefill chunking (mixed-batch inferencing)

## 四. 推理结果性能分析

### 4.1  性能指标

苍穹大模型Gaudi2D性能数据表格

| 输入长度 | 输出长度 | TTFT(ms) | TPOT(ms) | TotalLatency(ms) | TPS(token/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 64 | 82.90 | 30.85 | 2057.59 | 31.10 |
| 512 | 128 | 202.24 | 31.12 | 4185.06 | 30.58 |
| 1024 | 256 | 325.93 | 31.25 | 8326.24 | 30.75 |
| 2048 | 512 | 525.53 | 31.31 | 16556.25 | 30.92 |
| 4096 | 512 | 1031.69 | 31.31 | 17062.14 | 30.01 |
| 8192 | 1024 | 2118.92 | 31.33 | 34204.69 | 29.94 |
| 16384 | 1024 | 4672.49 | 33.77 | 39248.00 | 26.09 |
| 30720 | 2048 | 9225.33 | 33.83 | 78511.30 | 26.09 |

### 4.2 统计分析

本报告比较了苍穹大模型在Gaudi 2D硬件上的性能表现。重点分析了首个令牌生成时间（TTFT）、每个令牌的延迟、总延迟以及每秒生成的令牌数（TPS）。

#### 苍穹大模型模型分析

- 首个令牌生成时间（TTFT）：

  - 随着输入长度的增加，TTFT显著增长，从128个令牌的82.90毫秒到30720个令牌的9225.33毫秒。

  - TTFT的增长与输入长度成正比，表明更大的输入需要更多时间来处理。

- 每个令牌的延迟（TPOT）：

  - 延迟在128到8192令牌间相对稳定，约为31毫秒。

  - 在更大的输入长度（16384及以上），延迟略微增加至33毫秒以上。

- 总延迟（TotalLatency）：

  - 总延迟随输入长度线性增长，从2057.59毫秒增加到78511.30毫秒。

  - 延迟的增加主要由TTFT的增加驱动。

- 每秒生成的令牌数（TPS）：

  - TPS在较小输入下表现较好，约为30 token/s，但随着输入长度的增加，TPS下降至26 token/s。

### 4.3 与主流Nvidia GPU的关键指标对比

- 两种模型的具体表现

苍穹大模型Gaudi2D vs A800性能数据对比表格

| Tokens Length | A800 (TTFT) | Gaudi 2D (TTFT) | A800 (TPOT) | Gaudi 2D (TPOT) | A800 (TPS) | Gaudi 2D (TPS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 69.52 | 82.90 | 29.20 | 30.85 | 33.02 | 31.10 |
| 512 | 149.54 | 202.24 | 29.61 | 31.12 | 32.49 | 30.58 |
| 1024 | 233.03 | 325.93 | 29.73 | 31.25 | 32.41 | 30.75 |
| 2048 | 446.75 | 525.53 | 29.81 | 31.31 | 32.64 | 30.92 |
| 4096 | 932.18 | 1031.69 | 29.93 | 31.31 | 31.07 | 30.01 |
| 8192 | 1820.78 | 2118.92 | 30.89 | 31.33 | 28.61 | 29.94 |
| 16384 | 3955.07 | 4672.49 | 31.28 | 33.77 | 24.05 | 26.09 |
| 30720 | 7350.14 | 9225.33 | 32.80 | 33.83 | 25.92 | 26.09 |

总结：比较了苍穹大模型模型在A800 SXM4 80G和Gaudi 2D两种硬件上的性能表现，涵盖首个令牌生成时间（TTFT）、每个令牌的延迟以及每秒生成的令牌数（TPS）。

### 4.4性能比较

- 首个令牌生成时间（TTFT） A800在大多数情况下表现略优。128个令牌时，A800的TTFT为69.52毫秒，而Gaudi 2D为82.90毫秒。随着令牌长度增加，差距有所缩小。

- 每个令牌的延迟（TOPT） 两者在延迟上表现相近，差距在3毫秒内可以忽略不计，表现基本一致。

- 每秒生成的令牌数（TPS） 在TPS方面，两者表现接近。A800在128个令牌时为33.02 TPS，而Gaudi 2D为31.10 TPS。在30720长度时，两者几乎持平。

### 4.5因素分析

- 架构优化：A800可能在某些计算任务上进行了硬件优化，提升了处理能力。

- 并行处理能力：两者在并行计算能力上的差异可能影响不同任务负载下的效率。

- 内存带宽与缓存：内存访问速度和缓存策略可能影响性能表现。

- 软件兼容性：vllm对不同硬件的支持优化程度可能对性能有影响。

### 五. 总结

A800和Gaudi 2D在性能上各有优势，差距有限。选择硬件应基于具体应用需求和环境考虑。进一步优化可能涉及硬件架构、软件支持和任务特性等因素。